附件1

农村公路日常养护作业标准

一、路肩：路肩应保持平整、坚实、横坡适顺。

土路肩或草皮路肩的横坡应略大于路面横坡，硬路肩与路面同坡。路肩要保持与路面平滑过度和清洁，路肩杂草不得高于路10公分，路基边缘不允许有大于10公分的缺口，要确保边线顺直、圆滑。

二、边坡：路基边坡应保持平顺、坚实。

遇有缺口、坍塌、高边坡碎落、侧滑病害，应分别采取各种相应的加固整修。

三、排水设施：路基排水设施应保持排水畅通。

如有冲刷、堵塞和损坏，应及时疏通、修复或加固；对暗沟、渗沟等隐蔽性排水设施，应加强检查，防止淤塞，如有淤塞，应及时修理、疏通。

四、挡土墙：保持挡土墙的泄水孔畅通，定期检查和维修，清理伸缩缝、沉降缝，使其正常发挥作用。

发现病害应查明原因，并观察其发展趋势，采取相应的修复、加固等措施。

五、路面：经常清扫路面，及时清除杂物、积水，保持路面整洁，做好路面排水。

（一）沥青路面：加强路况巡查，掌握路面的使用状况保持路面处于整洁、良好的技术状况。及时发现病害，研究分析病害产生的原因，并有针对性地及时对病害进行维修处理，防止病害扩大。对坑槽、沉陷、车辙等需将原路面面层挖除后进行机械修补作业的病害，列入小修，宜当日开挖当日修补，并设置警示标志保障行车安全，修补面积应大于病害的实际面积，修补范围的轮廓线应与路面中心线平行或垂直，并在病害面积范围以外100-150MM。应采取措施使修补部分与原路面联结紧密。

（二）水泥混凝土路面：做好预防性、经常性的保养和破损修补，保持路面处于良好的技术状况与服务水平。

水泥砼路面发生拱起、胀起、坑洞等病害应及时采取措施进行处治。路面损坏状况指数评价为中及以上的，可局部或个别板块修补。

（三）砂石路面：保持路面平整坚实防止和修复路面的破损和变形，路面与路肩平整坚实、高差不得大于20MM，保持路面排水良好。

发现路面波浪、坑槽、车辙等病害应及时维修，按原路面厚度、材料和操作方法铺筑。加厚层的压实厚度最小不得小于80MM，超过120MM时应分层铺筑其上层厚度宜为全部加厚层的40%。

六、桥梁、涵洞：桥涵外观整治；桥头顺适排水、伸缩缝、支座、护墙、栏杆、标志等设施齐全良好；结构无损坏；基础无冲刷、淘空。

（一）桥梁：以桥梁结构安全为中心，以承重部件为重点，发现隐患或病害及时处治。及时清除表面污垢，孔洞、破损、剥落、表面风化及时修补，端头、梁体底面、隔板表面适时清扫，排除积土。箱形截面结构应保持箱内通风，减少因箱内外温差可能引起的裂缝。对梁（板）体混凝土的空洞、蜂窝、麻面、表面风化、剥落等应进行修补，并切实防止钢筋因混凝土碳化引起锈蚀。人行道块件应牢固、完整，桥面路缘石应保持良好状态。若出现松动、缺损，应及时进行修整或更换。桥梁栏杆包括钢筋混凝土及钢质护栏、防撞护栏等，应保持良好的技术状况。如有缺损，应及时修复。因栏杆损坏而采取临时防护措施时，使用时间不得超过3个月。钢质栏杆应涂漆防锈，每年一次。桥梁两端的栏杆柱或防撞墙端面，涂有立面标记或示警标志的，应定期涂刷，一年一次，使油漆颜色保持鲜明。桥上的交通标志和标线、防眩板、防护隔离等设施应齐全、醒目、牢固，标志板应保持整洁、无裂纹和残缺。若有损坏应及时整个或更换。锥坡应保持良好，开裂、沉陷、冲空时应及时采取措施进行维修加固。

（二）涵洞：保持洞口清洁无杂物，洞口内排水畅通，无淤塞。涵洞进水口的沉沙井和出水口的跌水构造适时检查其是否损坏、与洞口是否结合成整体，发现损坏或发现裂隙甚至脱离，应及时修复加固。涵底铺砌，洞口上下游路基护坡、引水沟、泄水槽、沉沙井发生变形或出现缺口，应及时修理或封塞填平。

七、交通标志：交通标志版面整洁、清晰，标志板、支柱、连接件、基础等标志部件应完整、无缺损。标志面应平整，无明显褪色、污损、起泡、起皱、裂纹、剥落病害。

八、路面标线：边缘整齐、线形流畅，无大面积脱落。颜色、线形等应符合相关标准要求。重新画设的标线应与旧标线基本重合，反光标线应保持良好的夜间视认性。

九、波形梁钢护栏：保持波形梁钢护栏的结构合理、安全可靠。护栏板、立柱、柱帽、防阻块（托架）、坚固件等部件应完整、无缺损，护栏的防腐层应无明显脱落，护栏无锈蚀。护栏板搭接方向正确，螺栓坚固，护栏安装线形顺畅，无明显变形、扭转、倾斜。

十、水泥混凝土护栏：保持水泥混凝土护栏线形顺畅、结构合理，水泥混凝土护栏应无明显裂缝、掉角、破损等缺陷。水泥混凝土护栏的几何尺寸、地基强度、埋置深度，以及各块件之间、护栏与基础之间的连接应符合设计要求。

十一、轮廓标：轮廓标应进行表面清洗，轮廓标应无缺损，轮廓标应无明显的褪色，轮廓标的光度性能应保持其在夜间良好的视认性。

十二、其他交通安全设施：应保持里程碑、百米桩、道口标柱、公路界碑、锥形交通路标、公路防撞桶、减速垫、示警标柱等交通安全设施的清洁完整和功能正常，损失要及时修补。

十三、公路绿化：及时检查、补植、浇水、除草、松土、施肥、整形等。绿化植物郁闭后，应及时修剪抚育。保护绿化路段的树木，发现未经许可的砍伐路树行为及时制止，并及时向公路养护管理单位上报。路边树木要修剪整齐，必须进行精心管理养护，保障在承包期间，不影响道路通行。因台风或其他原因倒伏或折枝影响公路通行的，应及时修整。

附件2

县（区）农村公路日常巡查（安全巡查）/养护记录表

路线名：

管理单位：

日常养护单位：

| 序号 | 道路部分 | 问题和隐患 | 范围 | 采取的保养措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路面 | 沥青路面： - 泛油；2.波浪；3.拥包；4.滑溜；5.裂缝（A横向，B纵向，C网状）；6.坑槽；7.松散；8.啃边 水泥路面： - 接缝破坏（A挤碎，B拱起，C错台，D唧泥，E错开，F变宽，G填缝料丧失脱落） - 混凝土板破坏（A断裂，B裂缝） |  | - 自行处置： 2.向管理或执法单位报告 |
|  | 边沟 | 1.堵塞；2.砌方崩塌；3.其他； |  | - 自行处置： 2.向管理或执法单位报告 |
|  | 标识标牌 | 1.灭失;2.倾斜；3.老化褪色；4.其他 |  | 1.自行处置： 2.向管理或执法单位报告 |
|  | 绿化及其他 | 1.路树被盗伐；2.路树枯死；3.涉路施工； |  | 1.自行处置： 2.向管理或执法单位报告 |

检查人签名：          时间：      年    月    日

附件3

桥梁经常检查记录表

管理单位：                  日常养护单位：

技术状况：          评定时间：         主要病害：

桥梁分类：          全长和净宽：          主桥主跨和主桥孔数：

| 序号 | 部件名称 | 缺损类型 | 缺损范围 | 保养措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 锥坡护坡 | 1.杂物；2、裂纹；3.塌陷；4. |  |  |
| 1 | 桥台及基础 | 1.渗水；2.泛碱；3.杂草；4.裂纹；5.塌陷；6. |  |  |
| 2 | 桥墩及基础 | 1.渗水；2.泛碱；3.杂草；4.裂纹；5.塌陷；6. |  |  |
| 3 | 桥与路连接 | 1.高差较大；2. |  |  |
| 4 | 伸缩缝 | 1.堵塞；2. |  |  |
| 5 | 桥面铺装 | 1.裂纹（A横向，B纵向，C网状）；2.坑槽；3.泛油；4.拥包；5.波浪；6.松散；7. |  |  |
| 6 | 栏杆护栏 | 1.缺损；2.塌陷；3. |  |  |
| 7 | 标志标线 | 1.缺失；2.磨损；3. |  |  |
| 8 | 排水设施 | 1.堵塞；2.过高；3. |  |  |
| 9 | 桥面清洁 | 1.垃圾杂物；2.油污；3. |  |  |
| 10 | 其他 |  |  | 地基、河道、照明等 |
| 11 | 整体评价 |  |  | 说明：可填写需要加大检查频次、建议立即进行小修、设立禁行限行标志等意见。无特殊情况的不需填写。 |

检查人签名：                       时间：      年   月   日